МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра № 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

Языки описания аппаратуры

Отчёт по лабораторной работе № 3

«Иерархическое проектирование в SystemVerilog. Модули и пакеты»

Вариант № 7

Выполнил студент группы М3О-307БВ-24

Ильин С.А.

Проверил:

Ратников М.О.

Москва 2026 г.

Оглавление

# Теория

## Цель работы

Освоить иерархическое проектирование на языке SystemVerilog: разбить устройство на несколько модулей, объединить их в модуле верхнего уровня, вынести общие параметры, типы данных и функции в пакет, а также разработать самопроверяющийся тестбенч, который автоматически сравнивает результат работы устройства с ожидаемым.

## Иерархия модулей

Модуль (module) – основная единица описания аппаратуры в SystemVerilog. Сложное устройство удобно разбивать на несколько модулей, каждый из которых выполняет свою функцию. Модули соединяются в модуле верхнего уровня (top): в нём создаются экземпляры модулей нижнего уровня, а их порты связываются внутренними сигналами по именам (.port(signal)). Модуль верхнего уровня сам по себе логики не содержит и только описывает структуру устройства.

## Пакеты

Пакет (package) – именованная область, в которой описываются объекты, общие для нескольких модулей: параметры, пользовательские типы (typedef), перечисления (enum), структуры (struct) и функции. Модуль получает доступ к содержимому пакета с помощью оператора import (import lab3_pkg::*). Благодаря пакету один и тот же тип данных одинаково понимается всеми модулями и тестбенчем, а изменить параметр можно в одном месте. Файл пакета компилируется раньше модулей, которые его используют.

## Самопроверяющийся тестбенч

Тестбенч – отдельный модуль без портов, который создаёт экземпляр проверяемого устройства (DUT), формирует синхросигнал и сброс, подаёт воздействия на входы и проверяет выходы. Типовые действия (транзакции) оформляются в виде задач (task). Самопроверяющийся тестбенч сам сравнивает фактический результат с ожидаемым и при расхождении выдаёт сообщение системной задачей $error (или $fatal с остановкой моделирования), а в конце выводит число успешных и неуспешных тестов, поэтому результат проверки виден без анализа временных диаграмм.

# Задание

Разработать проект из файлов lab3_pkg.sv (пакет), module_1.sv, module_2.sv, module_3.sv (модули устройства), top.sv (модуль верхнего уровня) и tb.sv (тестбенч). В пакете должны находиться все перечисления, структуры, общие параметры, пользовательские типы данных, используемые несколькими модулями, и функции.

Вариант № 7. Контроллер турникета. Модуль 1 – модуль обработки сигнала оплаты, модуль 2 – контроллер турникета из ЛР2, модуль 3 – модуль управления приводом турникета и счётчиком проходов.

Тестбенч должен генерировать clk и reset, подавать воздействия только на внешние входы top и проверять результат только через внешние выходы top, выполнять несколько операций в одной симуляции, содержать не менее одной задачи (task) для типовой транзакции, автоматически сравнивать фактический результат с ожидаемым, использовать $error или $fatal при ошибке, проверять нормальный и ошибочный сценарии и восстановление работы после сброса, выводить итоговое число успешных и неуспешных тестов.

# Ход работы

## Структура устройства

Структурная схема модуля верхнего уровня приведена на рис. 1. Все модули тактируются общим синхросигналом clk и имеют синхронный сброс rst_n с активным уровнем 0.

Рис. 1. Структурная схема контроллера турникета (модуль top)

Модуль 1 (u_pay) принимает посылку терминала оплаты pay_in и сигнал датчика прохода person_sensor и формирует для автомата событие ev. Модуль 2 (u_fsm) – автомат турникета из ЛР2: по событиям он решает, открыть турникет (gate_open), заблокировать его с тревогой (alarm) или остаться в ожидании. Модуль 3 (u_drive) по команде gate_open управляет двигателем привода (motor) и считает проходы (pass_count). Наружу выведены сигналы, по которым тестбенч проверяет работу: ошибка оплаты pay_error, тревога alarm, состояние автомата fsm_state, состояние привода drive_state, команды двигателю motor и счётчик проходов pass_count.

## Пакет (lab3_pkg.sv)

В пакет вынесены общие параметры (разрядности, стоимость прохода PRICE, длительности открытия, блокировки и поворота привода), пользовательские типы amount_t, count_t, timer_t, все перечисления (вид события event_type_t, состояния автомата state_t, состояния привода drive_state_t), все структуры (посылка терминала pay_in_t, событие event_t, команды двигателю motor_t) и функции. Функция parity вычисляет бит чётности суммы, функция pay_ok проверяет корректность посылки терминала: есть строб, сумма не равна нулю и бит чётности совпадает с вычисленным.

`timescale 1ns/1ps

// Общие параметры, типы данных и функции проекта "Контроллер турникета".

package lab3_pkg;

// ---------------- общие параметры ----------------

parameter int DATA_WIDTH  = 8;      // разрядность суммы оплаты

parameter int CNT_WIDTH   = 8;      // разрядность счетчика проходов

parameter int TIMER_WIDTH = 4;      // разрядность счетчиков тактов

parameter logic [DATA_WIDTH-1:0] PRICE = 8'd50; // стоимость прохода

parameter int OPEN_TICKS  = 8;      // сколько тактов турникет ждет прохода

parameter int LOCK_TICKS  = 4;      // длительность блокировки в тактах

parameter int DRIVE_TICKS = 2;      // время поворота привода (открытие/закрытие)

// ---------------- пользовательские типы ----------------

typedef logic [DATA_WIDTH-1:0]  amount_t;   // сумма оплаты

typedef logic [CNT_WIDTH-1:0]   count_t;    // значение счетчика проходов

typedef logic [TIMER_WIDTH-1:0] timer_t;    // счетчик тактов в состоянии

// ---------------- перечисления ----------------

// вид события: сочетание двух независимых признаков {есть человек, есть оплата}

typedef enum logic [1:0]

{

EV_NONE            = 2'b00,     // человека нет, оплаты нет

EV_PAY_ONLY        = 2'b01,     // оплата есть, человека в проходе нет

EV_PERSON_NOT_PAID = 2'b10,     // есть человек, и он не платил

EV_PERSON_PAID     = 2'b11      // есть человек, и он платил

} event_type_t;

// состояния автомата турникета (модуль 2)

typedef enum logic [1:0]

{

ST_IDLE   = 2'd0,   // ожидание

ST_CHECK  = 2'd1,   // проверка оплаты

ST_OPEN   = 2'd2,   // проход разрешен

ST_LOCKED = 2'd3    // блокировка

} state_t;

// состояния привода турникета (модуль 3)

typedef enum logic [1:0]

{

DRV_CLOSED  = 2'd0, // закрыт, двигатель выключен

DRV_OPENING = 2'd1, // открывается

DRV_OPENED  = 2'd2, // открыт

DRV_CLOSING = 2'd3  // закрывается

} drive_state_t;

// ---------------- структуры ----------------

// сигнал от терминала оплаты (вход устройства)

typedef struct packed

{

logic    strobe;    // строб: терминал выдал сумму

amount_t amount;    // внесенная сумма

logic    parity;    // бит четности суммы

} pay_in_t;

// сведения о событии (выход модуля 1, вход модуля 2)

typedef struct packed

{

logic    person;    // датчик прохода: есть человек

logic    pay;       // признак оплаты

logic    valid;     // признак достоверности события

amount_t data;      // дополнительные данные (для оплаты - внесенная сумма)

} event_t;

// команды двигателя привода

typedef struct packed

{

logic fwd;          // вращение на открытие

logic rev;          // вращение на закрытие

} motor_t;

// ---------------- функции ----------------

// бит четности: дополняет число единиц до четного

function automatic logic parity(input amount_t data);

return ^data;

endfunction

// корректность оплаты: есть строб, сумма не нулевая, четность совпадает

function automatic logic pay_ok(input pay_in_t p);

return p.strobe && (p.amount != '0) && (parity(p.amount) == p.parity);

endfunction

endpackage: lab3_pkg

## Модуль 1 – обработка сигнала оплаты (module_1.sv)

Модуль проверяет посылку терминала функцией pay_ok из пакета. Правильная оплата передаётся автомату как событие с полями pay = 1 и data, равным сумме. Если строб есть, но посылка неправильная (ошибка чётности или нулевая сумма), оплата отбрасывается и устанавливается флаг pay_error, который держится до следующей правильной оплаты или сброса.

Датчик прохода выдаёт уровень, пока человек находится в проходе. Если передавать его автомату напрямую, один человек дал бы несколько событий подряд, поэтому модуль выделяет фронт сигнала: поле person равно 1 только на один такт, когда человек входит в проход. Все выходы модуля регистровые.

`timescale 1ns/1ps

// Модуль 1. Обработка сигнала оплаты.

// Проверяет посылку терминала оплаты (строб, ненулевая сумма, четность),

// выделяет фронт сигнала датчика прохода и формирует событие ev для автомата.

// Выход pay_error держится до следующей правильной оплаты или сброса.

// Сброс синхронный, активный уровень - 0.

module module_1

import lab3_pkg::*;

(

input           clk,

input           rst_n,

input  logic    person_sensor,  // датчик прохода (уровень)

input  pay_in_t pay_in,         // посылка терминала оплаты

output event_t  ev,             // событие для автомата турникета

output logic    pay_error       // ошибка оплаты

);

logic person_d;     // значение датчика на предыдущем такте

logic person_rise;  // фронт датчика: человек вошел в проход

logic pay_good;     // правильная оплата

logic pay_bad;      // строб есть, но оплата неправильная

assign person_rise = person_sensor & ~person_d;

assign pay_good    = pay_ok(pay_in);

assign pay_bad     = pay_in.strobe & ~pay_good;

always_ff @ (posedge clk)

if (!rst_n)

begin

person_d  <= 1'b0;

ev        <= '0;

pay_error <= 1'b0;

end

else

begin

person_d <= person_sensor;

ev.person <= person_rise;

ev.pay    <= pay_good;

ev.valid  <= person_rise | pay_good;

ev.data   <= pay_good ? pay_in.amount : '0;

if (pay_bad)

begin

pay_error <= 1'b1;

end

else if (pay_good)

begin

pay_error <= 1'b0;

end

end

endmodule: module_1

## Модуль 2 – контроллер турникета из ЛР2 (module_2.sv)

Логика автомата не изменилась по сравнению с ЛР2. Типы state_t, event_type_t, event_t перенесены в общий пакет lab3_pkg, значения параметров по умолчанию (стоимость прохода, время ожидания прохода и время блокировки) берутся из пакета, сброс переименован в rst_n по требованию к тестбенчу.

`timescale 1ns/1ps

// Модуль 2. Контроллер турникета из ЛР2 (конечный автомат Мура).

// Состояния: ожидание, проверка оплаты, проход разрешен, блокировка.

// Типы и параметры по умолчанию берутся из пакета lab3_pkg.

// Сброс синхронный, активный уровень - 0.

module module_2

import lab3_pkg::*;

#(

parameter amount_t p_price      = PRICE,        // стоимость прохода

parameter int      p_open_ticks = OPEN_TICKS,   // сколько тактов турникет ждет прохода

parameter int      p_lock_ticks = LOCK_TICKS    // длительность блокировки в тактах

)

(

input          clk,

input          rst_n,

input  event_t ev,          // событие: датчик прохода и признак оплаты

output logic   gate_open,   // турникет открыт

output logic   alarm,       // сигнал тревоги (блокировка)

output state_t outp_state   // текущее состояние автомата

);

state_t  state;

state_t  next_state;

amount_t paid;          // внесенная сумма

timer_t  timer;         // счетчик тактов в текущем состоянии

event_type_t ev_kind;   // вид события (у недостоверного события - EV_NONE)

assign outp_state = state;

assign ev_kind    = event_type_t'({ev.person & ev.valid, ev.pay & ev.valid});

// регистр состояния

always_ff @ (posedge clk)

if (!rst_n)

begin

state <= ST_IDLE;

end

else

begin

state <= next_state;

end

// логика переходов

always_comb

begin

next_state = state;

case (state)

ST_IDLE:

begin

case (ev_kind)

EV_PERSON_PAID:     next_state = ST_CHECK;  // есть человек, и он платил

EV_PAY_ONLY:        next_state = ST_CHECK;  // оплата есть, человек еще не подошел

EV_PERSON_NOT_PAID: next_state = ST_LOCKED; // есть человек, и он не платил

default:            next_state = ST_IDLE;

endcase

end

ST_CHECK:

begin

if (paid >= p_price)

begin

next_state = ST_OPEN;       // оплаты достаточно

end

else

begin

next_state = ST_IDLE;       // оплаты недостаточно

end

end

ST_OPEN:

begin

if (ev_kind == EV_PERSON_PAID || ev_kind == EV_PERSON_NOT_PAID)

begin

next_state = ST_IDLE;       // человек прошел

end

else if (timer == p_open_ticks - 1)

begin

next_state = ST_IDLE;       // никто не прошел, время вышло

end

end

ST_LOCKED:

begin

if (timer == p_lock_ticks - 1)

begin

next_state = ST_IDLE;       // блокировка закончилась

end

end

default:

begin

next_state = ST_IDLE;

end

endcase

end

// внесенная сумма и счетчик тактов

always_ff @ (posedge clk)

if (!rst_n)

begin

paid  <= '0;

timer <= '0;

end

else

begin

if (state == ST_IDLE && (ev_kind == EV_PERSON_PAID || ev_kind == EV_PAY_ONLY))

begin

paid <= ev.data;

end

if (state != next_state)

begin

timer <= '0;

end

else

begin

timer <= timer + 1'b1;

end

end

// выходные сигналы

always_comb

begin

gate_open = 1'b0;

alarm     = 1'b0;

case (state)

ST_OPEN:   gate_open = 1'b1;

ST_LOCKED: alarm     = 1'b1;

default:   ;

endcase

end

endmodule: module_2

## Модуль 3 – управление приводом и счётчиком проходов (module_3.sv)

Привод описан отдельным конечным автоматом с состояниями DRV_CLOSED (закрыт), DRV_OPENING (открывается, motor.fwd = 1), DRV_OPENED (открыт) и DRV_CLOSING (закрывается, motor.rev = 1). Поворот в каждую сторону занимает DRIVE_TICKS тактов. Если команду gate_open снимают, пока привод ещё открывается, он сразу начинает закрываться; если команда приходит во время закрытия – снова открывается. Счётчик pass_count увеличивается, когда человек проходит через открытый турникет: автомат находится в ST_OPEN и пришло событие с person = 1. Проход без оплаты счётчиком не учитывается.

`timescale 1ns/1ps

// Модуль 3. Управление приводом турникета и счетчиком проходов.

// По команде gate_open привод за p_drive_ticks тактов поворачивается на открытие

// (motor.fwd) или на закрытие (motor.rev); если команда меняется на ходу,

// привод сразу начинает движение в обратную сторону.

// Счетчик pass_count считает людей, прошедших через открытый турникет.

// Сброс синхронный, активный уровень - 0.

module module_3

import lab3_pkg::*;

#(

parameter int p_drive_ticks = DRIVE_TICKS   // время поворота привода в тактах

)

(

input                clk,

input                rst_n,

input  logic         gate_open,     // команда автомата: турникет открыт

input  state_t       fsm_state,     // состояние автомата турникета

input  event_t       ev,            // событие (нужен признак прохода человека)

output drive_state_t drive_state,   // состояние привода

output motor_t       motor,         // команды двигателю

output count_t       pass_count     // число проходов

);

drive_state_t next_state;

timer_t       timer;        // счетчик тактов в текущем состоянии привода

logic         passed;       // человек прошел через открытый турникет

assign passed = (fsm_state == ST_OPEN) && ev.person && ev.valid;

// регистр состояния привода

always_ff @ (posedge clk)

if (!rst_n)

begin

drive_state <= DRV_CLOSED;

end

else

begin

drive_state <= next_state;

end

// логика переходов привода

always_comb

begin

next_state = drive_state;

case (drive_state)

DRV_CLOSED:

begin

if (gate_open)

begin

next_state = DRV_OPENING;

end

end

DRV_OPENING:

begin

if (!gate_open)

begin

next_state = DRV_CLOSING;   // команду сняли на ходу

end

else if (timer == p_drive_ticks - 1)

begin

next_state = DRV_OPENED;

end

end

DRV_OPENED:

begin

if (!gate_open)

begin

next_state = DRV_CLOSING;

end

end

DRV_CLOSING:

begin

if (gate_open)

begin

next_state = DRV_OPENING;   // новая команда на открытие

end

else if (timer == p_drive_ticks - 1)

begin

next_state = DRV_CLOSED;

end

end

default:

begin

next_state = DRV_CLOSED;

end

endcase

end

// счетчик тактов привода и счетчик проходов

always_ff @ (posedge clk)

if (!rst_n)

begin

timer      <= '0;

pass_count <= '0;

end

else

begin

if (drive_state != next_state)

begin

timer <= '0;

end

else

begin

timer <= timer + 1'b1;

end

if (passed)

begin

pass_count <= pass_count + 1'b1;

end

end

// команды двигателю

always_comb

begin

motor.fwd = (drive_state == DRV_OPENING);

motor.rev = (drive_state == DRV_CLOSING);

end

endmodule: module_3

## Модуль верхнего уровня (top.sv)

Модуль top создаёт экземпляры трёх модулей и соединяет их внутренними сигналами ev и gate_open. Собственной логики в модуле нет.

`timescale 1ns/1ps

// Модуль верхнего уровня: контроллер турникета.

// module_1 - обработка сигнала оплаты,

// module_2 - автомат турникета из ЛР2,

// module_3 - управление приводом и счетчиком проходов.

module top

import lab3_pkg::*;

(

input                clk,

input                rst_n,

input  logic         person_sensor, // датчик прохода

input  pay_in_t      pay_in,        // посылка терминала оплаты

output logic         pay_error,     // ошибка оплаты

output logic         alarm,         // тревога: прошел без оплаты

output state_t       fsm_state,     // состояние автомата турникета

output drive_state_t drive_state,   // состояние привода

output motor_t       motor,         // команды двигателю привода

output count_t       pass_count     // число проходов

);

event_t ev;         // событие: module_1 -> module_2, module_3

logic   gate_open;  // команда открытия: module_2 -> module_3

module_1 u_pay

(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.person_sensor(person_sensor),

.pay_in(pay_in),

.ev(ev),

.pay_error(pay_error)

);

module_2 u_fsm

(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.ev(ev),

.gate_open(gate_open),

.alarm(alarm),

.outp_state(fsm_state)

);

module_3 u_drive

(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.gate_open(gate_open),

.fsm_state(fsm_state),

.ev(ev),

.drive_state(drive_state),

.motor(motor),

.pass_count(pass_count)

);

endmodule: top

## Тестбенч (tb.sv)

Тестбенч подаёт воздействия только на входы top (person_sensor, pay_in, rst_n) и проверяет только выходы top. Все воздействия меняются по спаду синхросигнала, выходы проверяются тоже по спаду, после срабатывания регистров. Для формирования воздействий используются задачи apply_reset (сброс), send_payment (посылка терминала, в том числе с намеренно неверным битом чётности), person_walk (проход человека через датчик). Типовая транзакция pass_transaction выполняет оплату, дожидается открытия турникета, проводит человека и сверяет счётчик проходов с ожидаемым значением exp_count. Задача rejected_payment проверяет, что неправильная оплата не открывает турникет.

Каждая проверка выполняется задачей check: при несовпадении она выдаёт $error с описанием ошибки и значениями выходов. Задачи wait_fsm и wait_drive ждут нужного состояния с ограничением по времени, поэтому зависание устройства тоже обнаруживается как ошибка. Дополнительно на каждом такте проверяется, что двигатель не включён на открытие и закрытие одновременно. Тест считается успешным, если в нём не было ни одной ошибки; в конце выводится число успешных и неуспешных тестов и проверок.

Тестбенч выполняет 11 тестов в одной симуляции:

1) исходное состояние выходов после сброса;

2) штатный проход с оплатой 70;

3) второй штатный проход с другими данными (оплата 120);

4) граничные суммы: 49 (на единицу меньше цены – отказ без ошибки терминала), 50 (ровно цена – проход), 255 (максимальное значение);

5) ошибочный вход: посылка с неверным битом чётности и посылка с нулевой суммой – турникет не открывается, pay_error = 1; следующая правильная оплата снимает ошибку;

6) ошибочный сценарий: проход без оплаты – блокировка с сигналом тревоги, проход не учитывается;

7) оплата без прохода – закрытие турникета по тайм-ауту, счётчик не меняется;

8) повторная операция сразу после предыдущей (две транзакции подряд без паузы);

9) проход до полного открытия привода – привод разворачивается на закрытие с полпути;

10) сброс во время открытия турникета – все выходы возвращаются в исходное состояние, старая оплата не действует;

11) восстановление работы после сброса – штатный проход снова выполняется и учитывается.

`timescale 1ns/1ps

// Тестбенч контроллера турникета.

// Воздействия подаются только на входы top, результат проверяется только по выходам top.

module tb;

import lab3_pkg::*;

logic         clk;

logic         rst_n;

// сигналы DUT

logic         person_sensor;

pay_in_t      pay_in;

logic         pay_error;

logic         alarm;

state_t       fsm_state;

drive_state_t drive_state;

motor_t       motor;

count_t       pass_count;

top dut

(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.person_sensor(person_sensor),

.pay_in(pay_in),

.pay_error(pay_error),

.alarm(alarm),

.fsm_state(fsm_state),

.drive_state(drive_state),

.motor(motor),

.pass_count(pass_count)

);

int     checks_ok   = 0;    // успешные проверки

int     checks_fail = 0;    // неуспешные проверки

int     tests_ok    = 0;    // успешные тесты

int     tests_fail  = 0;    // неуспешные тесты

int     test_num    = 0;

int     fail_at_start;      // число ошибок к началу текущего теста

string  test_name;

count_t exp_count;          // ожидаемое значение счетчика проходов

logic   half_way;           // привод развернулся, не открывшись полностью

// генерация такта с периодом 10 нс

initial clk = 1'b0;

always #5 clk = ~clk;

// двигатель не должен вращаться в обе стороны одновременно

always @ (negedge clk)

if (rst_n && motor.fwd && motor.rev)

begin

checks_fail++;

$error("t=%0d: двигатель включен на открытие и закрытие одновременно", $time);

end

// ---------------- проверка результата ----------------

task automatic check(input logic ok, input string what);

state_t       fs;   // копии выходов для вывода имен состояний

drive_state_t ds;

fs = fsm_state;

ds = drive_state;

if (ok)

begin

checks_ok++;

end

else

begin

checks_fail++;

$error("t=%0d: %s (fsm=%s, drive=%s, motor=%b, pass_count=%0d, ожидалось %0d, alarm=%b, pay_error=%b)",

$time, what, fs.name(), ds.name(), motor, pass_count, exp_count, alarm, pay_error);

end

endtask

task automatic begin_test(input string name);

test_num++;

test_name     = name;

fail_at_start = checks_fail;

endtask

task automatic end_test();

if (checks_fail == fail_at_start)

begin

tests_ok++;

$display("t=%4d ns  ПРОЙДЕН     тест %0d: %s (pass_count = %0d)", $time, test_num, test_name, pass_count);

end

else

begin

tests_fail++;

$display("t=%4d ns  НЕ ПРОЙДЕН  тест %0d: %s", $time, test_num, test_name);

end

endtask

// исходное состояние выходов после сброса

task automatic check_reset_state();

check(fsm_state   == ST_IDLE,    "автомат не в ST_IDLE");

check(drive_state == DRV_CLOSED, "привод не закрыт");

check(motor       == '0,         "двигатель включен");

check(pass_count  == '0,         "счетчик проходов не обнулен");

check(!alarm && !pay_error,      "активны сигналы тревоги или ошибки");

endtask

// ---------------- формирование воздействий ----------------

// сброс на заданное число тактов

task automatic apply_reset(input int cycles);

@ (negedge clk);

rst_n = 1'b0;

repeat (cycles) @ (negedge clk);

rst_n     = 1'b1;

exp_count = '0;

endtask

// посылка терминала оплаты длительностью в один такт

task automatic send_payment(input amount_t amount, input logic bad_parity);

@ (negedge clk);

pay_in.strobe = 1'b1;

pay_in.amount = amount;

pay_in.parity = parity(amount) ^ bad_parity;

@ (negedge clk);

pay_in = '0;

endtask

// человек проходит через датчик (датчик активен 3 такта)

task automatic person_walk();

person_sensor = 1'b1;

repeat (3) @ (negedge clk);

person_sensor = 1'b0;

endtask

// ожидание состояния привода с ограничением по времени

task automatic wait_drive(input drive_state_t s, input int max_cycles, input string what);

for (int i = 0; i < max_cycles && drive_state != s; i++)

@ (negedge clk);

check(drive_state == s, what);

endtask

// ожидание состояния автомата с ограничением по времени

task automatic wait_fsm(input state_t s, input int max_cycles, input string what);

for (int i = 0; i < max_cycles && fsm_state != s; i++)

@ (negedge clk);

check(fsm_state == s, what);

endtask

// турникет должен оставаться закрытым заданное число тактов

task automatic expect_closed(input int cycles, input string what);

logic ok;

ok = 1'b1;

repeat (cycles)

begin

@ (negedge clk);

if (fsm_state == ST_OPEN || drive_state != DRV_CLOSED || motor != '0)

ok = 1'b0;

end

check(ok, what);

endtask

// типовая транзакция: оплата, открытие, проход человека, учет прохода

task automatic pass_transaction(input amount_t amount);

send_payment(amount, 1'b0);

wait_fsm(ST_OPEN, 5, "оплата принята, но автомат не перешел в ST_OPEN");

wait_drive(DRV_OPENED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не открылся");

check(motor == '0, "двигатель не остановлен в открытом положении");

check(!pay_error && !alarm, "лишний сигнал ошибки при правильной оплате");

person_walk();

exp_count++;

check(pass_count == exp_count, "неверное значение счетчика проходов");

check(fsm_state == ST_IDLE, "после прохода автомат не вернулся в ST_IDLE");

endtask

// оплата, которая не должна открыть турникет

task automatic rejected_payment(input amount_t amount, input logic bad_parity);

send_payment(amount, bad_parity);

expect_closed(6, "турникет открылся при неправильной оплате");

check(pass_count == exp_count, "изменился счетчик проходов");

endtask

// ---------------- сценарии ----------------

initial

begin

$dumpfile("lab3.vcd");

$dumpvars(0, tb);

rst_n         = 1'b0;

person_sensor = 1'b0;

pay_in        = '0;

exp_count     = '0;

apply_reset(2);

begin_test("исходное состояние после сброса");

check_reset_state();

end_test();

begin_test("штатный проход, оплата 70");

pass_transaction(8'd70);

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся после прохода");

end_test();

begin_test("второй штатный проход, оплата 120");

pass_transaction(8'd120);

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся после прохода");

end_test();

begin_test("граничные суммы: 49, 50, 255");

rejected_payment(PRICE - 1'b1, 1'b0);

check(!pay_error, "сумма меньше цены не является ошибкой терминала");

pass_transaction(PRICE);

pass_transaction(8'd255);

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся после прохода");

end_test();

begin_test("ошибка четности и нулевая сумма");

rejected_payment(8'd70, 1'b1);

check(pay_error, "нет сигнала ошибки при неверной четности");

rejected_payment(8'd0, 1'b0);

check(pay_error, "нет сигнала ошибки при нулевой сумме");

pass_transaction(8'd60);    // правильная оплата снимает ошибку

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся после прохода");

end_test();

begin_test("проход без оплаты: блокировка");

@ (negedge clk);

person_walk();

wait_fsm(ST_LOCKED, 3, "автомат не перешел в блокировку");

check(alarm, "нет сигнала тревоги");

expect_closed(2, "турникет открылся при проходе без оплаты");

wait_fsm(ST_IDLE, LOCK_TICKS + 2, "блокировка не закончилась");

check(!alarm, "сигнал тревоги не снят");

check(pass_count == exp_count, "проход без оплаты учтен счетчиком");

end_test();

begin_test("оплата без прохода: закрытие по тайм-ауту");

send_payment(8'd80, 1'b0);

wait_drive(DRV_OPENED, 8, "привод не открылся");

wait_drive(DRV_CLOSING, OPEN_TICKS + 2, "турникет не закрылся по тайм-ауту");

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся");

check(pass_count == exp_count, "изменился счетчик проходов");

end_test();

begin_test("повторная операция сразу после предыдущей");

pass_transaction(8'd50);

pass_transaction(8'd90);    // новая оплата без паузы

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся после прохода");

end_test();

begin_test("проход до полного открытия привода");

send_payment(8'd100, 1'b0);

wait_fsm(ST_OPEN, 5, "оплата принята, но автомат не перешел в ST_OPEN");

person_sensor = 1'b1;           // человек входит сразу, привод еще в пути

half_way = 1'b1;

repeat (3)

begin

@ (negedge clk);

if (drive_state == DRV_OPENED)

half_way = 1'b0;

end

person_sensor = 1'b0;

exp_count++;

check(half_way, "привод успел полностью открыться");

check(drive_state == DRV_CLOSING, "привод не перешел на закрытие с полпути");

check(pass_count == exp_count, "неверное значение счетчика проходов");

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся");

end_test();

begin_test("сброс во время открытия турникета");

send_payment(8'd70, 1'b0);

wait_drive(DRV_OPENING, 6, "привод не начал открываться");

apply_reset(2);

check_reset_state();

expect_closed(4, "после сброса турникет открылся по старой оплате");

end_test();

begin_test("восстановление работы после сброса");

pass_transaction(8'd70);

wait_drive(DRV_CLOSED, DRIVE_TICKS + 3, "привод не закрылся после прохода");

end_test();

$display("------------------------------------------------------------");

$display("Итого тестов: %0d, успешных: %0d, неуспешных: %0d", test_num, tests_ok, tests_fail);

$display("Проверок: успешных %0d, неуспешных %0d", checks_ok, checks_fail);

$finish;

end

endmodule: tb

## Запуск моделирования

Моделирование выполнено в симуляторе Icarus Verilog 13.0. Файл пакета указывается первым:

iverilog -g2012 -o lab3_sim lab3_pkg.sv module_1.sv module_2.sv module_3.sv top.sv tb.sv

vvp lab3_sim

## Результат моделирования

Вывод симулятора приведён на рис. 2. Все 11 тестов (90 проверок) пройдены, сообщений $error нет.

Рис. 2. Вывод симулятора в консоль

Временные диаграммы приведены на рис. 3–5. Кроме внешних выходов top на них показаны внутренние сигналы ev.person, ev.pay и gate_open.

Рис. 3. Тест 2: штатный проход

На рис. 3 посылка терминала с суммой 70 (40 нс) через такт превращается в событие ev.pay. Автомат проходит ST_CHECK и переходит в ST_OPEN, после чего привод открывается за два такта (motor.fwd = 1). Датчик прохода активен три такта (100–130 нс), но модуль 1 выдаёт только один импульс ev.person. По нему автомат возвращается в ST_IDLE, счётчик проходов увеличивается до 1, а привод закрывается (motor.rev = 1).

Рис. 4. Тесты 5 и 6: ошибочная оплата и проход без оплаты

На рис. 4 посылка с неверной чётностью (580 нс) и посылка с нулевой суммой (660 нс) не создают события оплаты, автомат остаётся в ST_IDLE, а флаг pay_error устанавливается. Правильная оплата 60 (740 нс) снимает ошибку и открывает турникет, проход учитывается (pass_count = 5). Затем человек проходит без оплаты (860 нс): автомат переходит в ST_LOCKED, alarm = 1 в течение четырёх тактов, привод остаётся закрытым, счётчик не меняется.

Рис. 5. Тесты 9–11: проход до открытия, сброс во время работы, восстановление

На рис. 5 человек входит в проход сразу после открытия автомата (1330 нс), когда привод ещё открывается. Автомат снимает gate_open, и привод из DRV_OPENING сразу переходит в DRV_CLOSING, не побывав в DRV_OPENED. В тесте 10 сброс подаётся во время открытия турникета (1440–1460 нс): по ближайшему фронту автомат и привод возвращаются в исходные состояния, двигатель выключается, счётчик обнуляется. В тесте 11 после сброса штатный проход выполняется как обычно, pass_count = 1.

## Проверка тестбенча

Чтобы убедиться, что тестбенч действительно обнаруживает ошибки, в копию проекта по очереди вносились неисправности. При замене условия paid >= p_price на paid > p_price (не принимается оплата, равная цене) не пройдены 7 тестов из 11. Если счётчик учитывает любой проход, в том числе без оплаты, не пройдены 4 теста. Если убрать разворот привода на закрытие с полпути, не пройден тест 9. Если не проверять бит чётности, не пройден тест 5. Во всех случаях тестбенч выдал сообщения $error и ненулевое число неуспешных тестов.

# Вывод

В ходе работы на языке SystemVerilog разработан иерархический проект контроллера турникета из трёх модулей: обработки сигнала оплаты, автомата турникета из ЛР2 и управления приводом со счётчиком проходов. Модули объединены в модуле верхнего уровня top, а общие параметры, типы, перечисления, структуры и функции вынесены в пакет lab3_pkg, что позволило использовать автомат из ЛР2 почти без изменений. Разработан самопроверяющийся тестбенч с задачами для типовых транзакций, автоматическим сравнением результата с ожидаемым и выводом итогов. Моделирование в Icarus Verilog показало, что все 11 тестов пройдены: устройство правильно выполняет штатные операции, отклоняет ошибочную оплату, блокируется при проходе без оплаты, закрывается по тайм-ауту и восстанавливает работу после сброса во время операции.