МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра № 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

Языки описания аппаратуры

Отчёт по лабораторной работе № 2

«Конечные автоматы»

Вариант № 7

Выполнил студент группы М3О-307БВ-24

Ильин С.А.

Проверил:

Ратников М.О.

Москва 2026 г.

Оглавление

# Теория

## Цель работы

Научиться описывать конечные автоматы на языке SystemVerilog с использованием пользовательских типов данных (typedef enum, typedef struct) и блоков always_ff / always_comb, проверить работу автомата с помощью тестбенча.

## Конечный автомат

Конечный автомат – устройство, которое в каждый момент времени находится в одном из конечного числа состояний и по фронту синхросигнала переходит в следующее состояние в зависимости от текущего состояния и входных сигналов. В автомате Мура выходные сигналы зависят только от текущего состояния.

В SystemVerilog состояния удобно задавать перечисляемым типом (typedef enum), а связанные между собой сигналы объединять в структуру (typedef struct). Регистр состояния описывается в блоке always_ff, логика переходов и выходов – в блоках always_comb.

# Задание

Вариант № 7. Контроллер турникета. Предусмотреть состояния ожидания, проверки оплаты, разрешённого прохода и блокировки. Входные сигналы – оплата и датчик прохода человека. Структура может содержать сведения о событии: тип события, признак его достоверности и дополнительные данные.

Общие требования: не менее четырёх состояний; состояния задаются переменной перечисляемого типа (typedef enum); используются блоки always_comb / always_ff; используется структура (typedef struct); тестбенч проводит автомат по всем состояниям и выводит текущее состояние.

Дополнительное задание: разделить признак оплаты и признак наличия человека, добавить события «есть человек, и он платил» и «есть человек, и он не платил».

# Ход работы

## Описание автомата

На вход автомата подаётся событие ev – структура event_t. Наличие человека и оплата разделены и представлены двумя независимыми полями: person – сработал датчик прохода (есть человек), pay – признак оплаты. Кроме них в структуре есть valid – признак достоверности и data – дополнительные данные (для оплаты – внесённая сумма).

Сочетание полей person и pay задаёт вид события ev_kind перечисляемого типа event_type_t: EV_NONE – ничего не происходит, EV_PAY_ONLY – оплата есть, человека нет, EV_PERSON_NOT_PAID – есть человек, и он не платил, EV_PERSON_PAID – есть человек, и он платил. Для недостоверного события (valid = 0) вид события равен EV_NONE, и автомат его игнорирует.

Автомат имеет четыре состояния. ST_IDLE – ожидание: по событиям EV_PERSON_PAID и EV_PAY_ONLY автомат запоминает сумму и переходит к проверке, по событию EV_PERSON_NOT_PAID – в блокировку. ST_CHECK – проверка оплаты: если внесённая сумма не меньше стоимости прохода p_price, турникет открывается, иначе автомат возвращается в ожидание. ST_OPEN – проход разрешён (gate_open = 1): автомат возвращается в ожидание после прохода человека (любое событие с person = 1) или по истечении p_open_ticks тактов. ST_LOCKED – блокировка (alarm = 1): через p_lock_ticks тактов автомат возвращается в ожидание.

Диаграмма состояний автомата приведена на рис. 1. Если ни одно из условий перехода не выполнено, автомат остаётся в текущем состоянии.

Рис. 1. Диаграмма состояний контроллера турникета

## Типы данных (turnstile_pkg.sv)

Перечисления и структура вынесены в пакет, так как используются и в модуле, и в тестбенче. Коды видов события совпадают с парой бит {person, pay}.

`timescale 1ns/1ps

// Общие типы данных контроллера турникета.

package turnstile_pkg;

// вид события: сочетание двух независимых признаков {есть человек, есть оплата}

typedef enum logic [1:0]

{

EV_NONE            = 2'b00,     // человека нет, оплаты нет

EV_PAY_ONLY        = 2'b01,     // оплата есть, человека в проходе нет

EV_PERSON_NOT_PAID = 2'b10,     // есть человек, и он не платил

EV_PERSON_PAID     = 2'b11      // есть человек, и он платил

} event_type_t;

// сведения о событии

typedef struct packed

{

logic        person;    // датчик прохода: есть человек

logic        pay;       // признак оплаты

logic        valid;     // признак достоверности события

logic [7:0]  data;      // дополнительные данные (для оплаты - внесенная сумма)

} event_t;

// состояния конечного автомата

typedef enum logic [1:0]

{

ST_IDLE   = 2'd0,   // ожидание

ST_CHECK  = 2'd1,   // проверка оплаты

ST_OPEN   = 2'd2,   // проход разрешен

ST_LOCKED = 2'd3    // блокировка

} state_t;

endpackage: turnstile_pkg

## Код модуля (turnstile.sv)

Модуль имеет вход синхросигнала clk, вход синхронного сброса rstN (активный уровень – 0), вход события ev и выходы gate_open (турникет открыт), alarm (тревога) и outp_state (текущее состояние). Вид события ev_kind получается из полей person и pay с учётом признака достоверности. Счётчик timer считает такты, проведённые в текущем состоянии, и обнуляется при каждом переходе.

`timescale 1ns/1ps

// Контроллер турникета (конечный автомат Мура).

// Состояния: ожидание, проверка оплаты, проход разрешен, блокировка.

// Сброс синхронный, активный уровень - 0.

module turnstile

import turnstile_pkg::*;

#(

parameter p_price      = 8'd50, // стоимость прохода

parameter p_open_ticks = 4'd8,  // сколько тактов турникет ждет прохода

parameter p_lock_ticks = 4'd4   // длительность блокировки в тактах

)

(

input          clk,

input          rstN,

input  event_t ev,          // событие: датчик прохода и признак оплаты

output logic   gate_open,   // турникет открыт

output logic   alarm,       // сигнал тревоги (блокировка)

output state_t outp_state   // текущее состояние автомата

);

state_t     state;

state_t     next_state;

logic [7:0] paid;       // внесенная сумма

logic [3:0] timer;      // счетчик тактов в текущем состоянии

event_type_t ev_kind;   // вид события (у недостоверного события - EV_NONE)

assign outp_state = state;

assign ev_kind    = event_type_t'({ev.person & ev.valid, ev.pay & ev.valid});

// регистр состояния

always_ff @ (posedge clk)

if (!rstN)

begin

state <= ST_IDLE;

end

else

begin

state <= next_state;

end

// логика переходов

always_comb

begin

next_state = state;

case (state)

ST_IDLE:

begin

case (ev_kind)

EV_PERSON_PAID:     next_state = ST_CHECK;  // есть человек, и он платил

EV_PAY_ONLY:        next_state = ST_CHECK;  // оплата есть, человек еще не подошел

EV_PERSON_NOT_PAID: next_state = ST_LOCKED; // есть человек, и он не платил

default:            next_state = ST_IDLE;

endcase

end

ST_CHECK:

begin

if (paid >= p_price)

begin

next_state = ST_OPEN;       // оплаты достаточно

end

else

begin

next_state = ST_IDLE;       // оплаты недостаточно

end

end

ST_OPEN:

begin

if (ev_kind == EV_PERSON_PAID || ev_kind == EV_PERSON_NOT_PAID)

begin

next_state = ST_IDLE;       // человек прошел

end

else if (timer == p_open_ticks - 1'b1)

begin

next_state = ST_IDLE;       // никто не прошел, время вышло

end

end

ST_LOCKED:

begin

if (timer == p_lock_ticks - 1'b1)

begin

next_state = ST_IDLE;       // блокировка закончилась

end

end

default:

begin

next_state = ST_IDLE;

end

endcase

end

// внесенная сумма и счетчик тактов

always_ff @ (posedge clk)

if (!rstN)

begin

paid  <= '0;

timer <= '0;

end

else

begin

if (state == ST_IDLE && (ev_kind == EV_PERSON_PAID || ev_kind == EV_PAY_ONLY))

begin

paid <= ev.data;

end

if (state != next_state)

begin

timer <= '0;

end

else

begin

timer <= timer + 1'b1;

end

end

// выходные сигналы

always_comb

begin

gate_open = 1'b0;

alarm     = 1'b0;

case (state)

ST_OPEN:   gate_open = 1'b1;

ST_LOCKED: alarm     = 1'b1;

default:   ;

endcase

end

endmodule: turnstile

## Код тестбенча (turnstile_tb.sv)

Тестбенч формирует синхросигнал с периодом 10 нс и сброс, затем подаёт пять последовательностей событий: человек оплатил и прошёл; человек оплатил недостаточно; недостоверное событие; есть человек, и он не платил; оплата есть, а человека нет. Задача send_event раскладывает вид события на поля person и pay. На каждом такте в консоль выводится текущее состояние автомата, временная диаграмма сохраняется в файл turnstile.vcd.

`timescale 1ns/1ps

// Тестбенч для контроллера турникета.

module turnstile_tb();

import turnstile_pkg::*;

logic   clk;

logic   rstN;

event_t ev;

logic   gate_open;

logic   alarm;

state_t state;

turnstile DUT

(

.clk(clk),

.rstN(rstN),

.ev(ev),

.gate_open(gate_open),

.alarm(alarm),

.outp_state(state)

);

// генерация такта с периодом 10 нс

always #5 clk = ~clk;

// вывод текущего состояния автомата на каждом такте

always @ (posedge clk)

$display("t=%0d ns  state = %-9s  gate_open = %b  alarm = %b",

$time, DUT.state.name(), gate_open, alarm);

// подача одного события длительностью в один такт

task send_event(input event_type_t ev_type, input logic valid, input logic [7:0] data);

begin

@ (negedge clk);

{ev.person, ev.pay} = ev_type;

ev.valid = valid;

ev.data  = data;

$display("t=%0d ns  событие: %s, valid = %b, data = %0d", $time, ev_type.name(), valid, data);

@ (negedge clk);

ev = '0;

end

endtask

initial

begin

$dumpfile("turnstile.vcd");

$dumpvars(0, turnstile_tb);

clk  = 1'b0;

rstN = 1'b0;    // сброс

ev   = '0;

#20;

rstN = 1'b1;

// 1. человек оплатил и прошел: IDLE -> CHECK -> OPEN -> IDLE

send_event(EV_PERSON_PAID, 1'b1, 8'd50);

#20;

send_event(EV_PERSON_NOT_PAID, 1'b1, 8'd0);

#20;

// 2. человек оплатил недостаточно: IDLE -> CHECK -> IDLE

send_event(EV_PERSON_PAID, 1'b1, 8'd20);

#20;

// 3. недостоверное событие игнорируется: остаемся в IDLE

send_event(EV_PERSON_PAID, 1'b0, 8'd50);

#20;

// 4. есть человек, и он не платил: IDLE -> LOCKED -> (тайм-аут) -> IDLE

send_event(EV_PERSON_NOT_PAID, 1'b1, 8'd0);

#60;

// 5. оплата есть, а человека нет: IDLE -> CHECK -> OPEN -> (тайм-аут) -> IDLE

send_event(EV_PAY_ONLY, 1'b1, 8'd100);

#110;

$finish;

end

endmodule: turnstile_tb

## Запуск моделирования

Моделирование выполнено в симуляторе Icarus Verilog 13.0:

iverilog -g2012 -o turnstile_sim turnstile_pkg.sv turnstile.sv turnstile_tb.sv

vvp turnstile_sim

## Результат моделирования

Вывод симулятора приведён на рис. 2.

Рис. 2. Вывод симулятора в консоль

Временные диаграммы работы автомата приведены на рис. 3 и 4. В строке ev_kind длинные названия сокращены: P_PAID – EV_PERSON_PAID, P_NOT_PAID – EV_PERSON_NOT_PAID.

Рис. 3. Оплата и проход, недостаточная оплата, недостоверное событие, блокировка

Рис. 4. Оплата без человека: закрытие турникета по тайм-ауту

На рис. 3 по событию EV_PERSON_PAID с суммой 50 автомат проходит состояния ST_CHECK и ST_OPEN и после срабатывания датчика прохода возвращается в ST_IDLE. Сумма 20 меньше стоимости прохода, поэтому из ST_CHECK автомат возвращается в ST_IDLE. У события с valid = 0 (110–120 нс) поля person и pay равны 1, но вид события ev_kind остаётся EV_NONE, и состояние не меняется. Событие EV_PERSON_NOT_PAID в состоянии ожидания переводит автомат в ST_LOCKED на 4 такта, при этом alarm = 1. На рис. 4 по событию EV_PAY_ONLY турникет открывается, но никто не проходит, и через 8 тактов он закрывается.

# Вывод

В ходе работы на языке SystemVerilog разработан конечный автомат управления турникетом и тестбенч для него. Состояния автомата и виды событий заданы перечисляемыми типами, сведения о событии – структурой с независимыми признаками наличия человека и оплаты, использованы блоки always_ff и always_comb. Моделирование в Icarus Verilog показало, что автомат проходит все четыре состояния и все переходы диаграммы: открывает турникет при достаточной оплате, отклоняет недостаточную оплату, игнорирует недостоверные события, блокируется, если человек не платил, и закрывается по тайм-ауту. Автомат работает в соответствии с заданием.