МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Институт №3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра № 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

Языки описания аппаратуры

Отчёт по лабораторной работе № 1

«Работа с симулятором»

Вариант № 7

Выполнил студент группы М3О-307БВ-24

Ильин С.А.

Проверил:

Ратников М.О.

Москва 2026 г.

Оглавление

# Теория

## Цель работы

Освоить работу с симулятором: описать цифровой узел на языке SystemVerilog и проверить его работу с помощью тестбенча.

## Двоично-десятичный счётчик

В двоично-десятичном (BCD) коде каждая десятичная цифра кодируется отдельной тетрадой из 4 бит (0000–1001). Счётчик 0..99 состоит из двух тетрад: единиц и десятков. По фронту синхросигнала единицы увеличиваются на 1; после 9 они обнуляются и дают перенос в десятки; после 99 счётчик переходит в 00.

# Задание

Вариант № 7. Разработать на языке SystemVerilog двоично-десятичный счётчик в диапазоне 0..99 и протестировать его работу с использованием оператора задержки или синхросигнала.

# Ход работы

## Код модуля (bcd_counter.sv)

Счётчик имеет вход синхросигнала clk, вход синхронного сброса rstN (активный уровень – 0) и два 4-разрядных выхода: единицы outp_ones и десятки outp_tens.

`timescale 1ns/1ps

// Двоично-десятичный (BCD) счетчик в диапазоне 0..99.

// Каждая десятичная цифра хранится в отдельной 4-битной тетраде.

// Сброс синхронный, активный уровень - 0.

module bcd_counter

#(

parameter p_max_digit = 4'd9    // максимальное значение одной десятичной цифры

)

(

input              clk,

input              rstN,

output logic [3:0] outp_ones,   // единицы

output logic [3:0] outp_tens    // десятки

);

logic [3:0] ones;

logic [3:0] tens;

assign outp_ones = ones;

assign outp_tens = tens;

always_ff @ (posedge clk)

if (!rstN)

begin

ones <= '0;

tens <= '0;

end

else

begin

if (ones == p_max_digit)

begin

ones <= '0;

if (tens == p_max_digit)

begin

tens <= '0;         // 99 -> 00

end

else

begin

tens <= tens + 1'b1; // перенос в десятки

end

end

else

begin

ones <= ones + 1'b1;

end

end

endmodule: bcd_counter

## Код тестбенча (bcd_counter_tb.sv)

Тестбенч формирует синхросигнал с периодом 10 нс, в течение первых 20 нс удерживает сброс, затем даёт счётчику отработать чуть более 100 тактов. На каждом такте значение счётчика выводится на экран, временная диаграмма сохраняется в файл bcd_counter.vcd.

`timescale 1ns/1ps

// Тестбенч для BCD-счетчика 0..99.

module bcd_counter_tb();

logic       clk;

logic       rstN;

logic [3:0] ones;

logic [3:0] tens;

bcd_counter DUT

(

.clk(clk),

.rstN(rstN),

.outp_ones(ones),

.outp_tens(tens)

);

// генерация такта с периодом 10 нс

always #5 clk = ~clk;

// вывод значения счетчика на каждом такте

always @ (posedge clk)

$display("t=%0d ns  BCD = %4b_%4b  -> %0d%0d", $time, tens, ones, tens, ones);

initial

begin

$dumpfile("bcd_counter.vcd");

$dumpvars(0, bcd_counter_tb);

clk  = 1'b0;

rstN = 1'b0;    // сброс

#20;

rstN = 1'b1;    // запуск счета

#1050;          // чуть больше 100 тактов, чтобы увидеть переход 99 -> 00

$finish;

end

endmodule: bcd_counter_tb

## Запуск моделирования

Моделирование выполнено в симуляторе Icarus Verilog 13.0:

iverilog -g2012 -o bcd_sim bcd_counter.sv bcd_counter_tb.sv

vvp bcd_sim

## Результат моделирования

Фрагмент вывода симулятора:

VCD info: dumpfile bcd_counter.vcd opened for output.

t=5 ns  BCD = xxxx_xxxx  -> xx

t=15 ns  BCD = 0000_0000  -> 00

t=25 ns  BCD = 0000_0000  -> 00

t=35 ns  BCD = 0000_0001  -> 01

t=45 ns  BCD = 0000_0010  -> 02

t=55 ns  BCD = 0000_0011  -> 03

t=65 ns  BCD = 0000_0100  -> 04

t=75 ns  BCD = 0000_0101  -> 05

t=85 ns  BCD = 0000_0110  -> 06

t=95 ns  BCD = 0000_0111  -> 07

t=105 ns  BCD = 0000_1000  -> 08

t=115 ns  BCD = 0000_1001  -> 09

t=125 ns  BCD = 0001_0000  -> 10

...

t=995 ns  BCD = 1001_0111  -> 97

t=1005 ns  BCD = 1001_1000  -> 98

t=1015 ns  BCD = 1001_1001  -> 99

t=1025 ns  BCD = 0000_0000  -> 00

t=1035 ns  BCD = 0000_0001  -> 01

t=1045 ns  BCD = 0000_0010  -> 02

t=1055 ns  BCD = 0000_0011  -> 03

t=1065 ns  BCD = 0000_0100  -> 04

bcd_counter_tb.sv:36: $finish called at 1070000 (1ps)

Временные диаграммы работы счётчика приведены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Сброс и начало счёта, переход 09 → 10

Рис. 2. Переход 99 → 00

# Вывод

В ходе работы на языке SystemVerilog разработан двоично-десятичный счётчик в диапазоне 0..99 и тестбенч для него. Моделирование в Icarus Verilog показало, что после сброса счётчик устанавливается в 00, на каждом такте увеличивается на 1, при переходе единиц через 9 формирует перенос в десятки, а после 99 возвращается в 00. Счётчик работает в соответствии с заданием.

# Список используемой литературы

1. Элементы и узлы ЭВМ. Лекции 6–8. Языки описания аппаратуры.